| Класс: 5 | Предмет: швейное дело | Учитель: Е.Г.Кобяшева |
| --- | --- | --- |
| Тема урока: Машинные работы. Стачной шов |  | Дата: 7.02 – 11.02 |

1.Организационный момент: Подготовить учебник «Швейное дело» 5 класса, тетрадь

2.Повторение

Мы с вами закончили изучение большой темы «Швейная машина». Познакомились с устройством, научились заправлять верхнюю и нижнюю нити, выучили правила безопасной работы на швейной машине, тренировались выполнять прямые, ломаные и закругленные строчки на швейной машине.

Давайте вспомним последовательность заправки верхней нити:

|  | 1 – нитенаправитель 2 – регулятор натяжения верхней нити 3- пружина 4 – рычаг нитепритягивателя 5 – нитенаправитель на фронтовой доске 6 – нитенаправитель у иглы 7 – ушко иглы |
| --- | --- |

3.Новая тема:

Для того, чтобы выполнять пошив изделий не достаточно только знать устройство швейной машины и уметь на ней работать. Нужно уметь выполнять различные виды швов, знать их конструкцию и назначение. Новая тема, которую мы будем изучать называется «Машинные работы».

Все существующие машинные делятся на две большие группы: соединительные и краевые.

Машинные швы

Соединительные швы             Краевые швы

Соединительные швы применяются для постоянного соединения двух или более деталей, а краевыми обрабатывают срезы швейных изделий.

Сегодня на уроке мы познакомимся первым машинным швом – стачной. Стачной шов относится к соединительным швам. Он служит для постоянного соединения деталей изделий при пошиве женской мужской и детской одежды:

Стачной шов в заутюжку                             Стачной шов в разутюжку

4.Задание: откройте учебник стр. 88. Прочитайте параграф. Письменно ответьте на вопрос. Словарные слова запишите в словарик и запомните их.

5.Закрепление пройденного материала.

Задание: выполните практическую работу «Выполнение стачных швов в заутюжку и в разутюжку на образцах».

6.Урок окончен. Спасибо.